SIKKERHEDSDATABLAD

Maskinvask BDG inhibiteret

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

  - Produktidentifikator Handelsnavn

Maskinvask inhibiteret

Produkt nr.

3443450, 2445300, 2422510

Unik formelidentifikator (UFI) HU8V-ADE3-0JFA-E2P4

  - Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Lavtskummende metalaffedtning Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Liste over use descriptorer (REACH)

Anvendelsessektor	Beskrivelse

LCS "PW"	Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

Produktkategori	Beskrivelse

PC 35	Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).

Proceskategori	Beskrivelse

PROC 1	Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering.

Miljøudlednings-kategori

Beskrivelse

ERC 7	Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer

Anvendelser der frarådes Ingen kendte.

  - Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn og adresse

KPS Kemi

Søndergade 42

7470 Karup J Danmark 7556 1086

Kontaktperson

Karl Buhl Poder Sørensen

E-mail

Kpskemi@post.tele.dk

Revision

07.12.2023

SDS Version 7.0

Dato for forrige udgave 07.12.2023 (7.0)

  - Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

  - Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Corr. 1B; H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Eye Dam. 1; H318, Forårsager alvorlig øjenskade.

  - Mærkningselementer Farepiktogram

Signalord Fare

Faresætninger

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) Sikkerhedssætning(er)

Generelt

-

Forebyggelse

Indånd ikke damp/tåge. (P260)

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)

Reaktion

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. (P310)

Opbevaring

-

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501)

Oplysningspligtige indholdsstoffer Natriummetasilicat pentahydrat kaliumhydroxid

Anden mærkning

UFI: HU8V-ADE3-0JFA-E2P4

Indholdsmærkning jævnfør detergent-forordning (EF) nr. 648/2004

< 5%

- Kationiske overfladeaktive stoffer

- Nonioniske overfladeaktive stoffer

- Konserveringsmiddel (BENZOTRIAZOLE)

  - Andre farer Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT-og/eller vPvB-stof.

Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

  - Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

  - Blandinger

| Produkt/Substans | Identifikatorer | % w/w | Klassificering | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | CAS nr: 112-34-5 | 5-10% | Eye Irrit. 2, H319 | [1], [3] |
|  | EF nr.: 203-961-6 |  |  |  |
|  | REACH: 01-2119475104-44-xxxx |  |  |  |
|  | Indeksnr.: 603-096-00-8 |  |  |  |
| Natriummetasilicat | CAS nr: 10213-79-3 | 3-5% | Met. Corr. 1, H290 |  |
| pentahydrat | EF nr.: 600-279-4 |  | Skin Corr. 1B, H314 |  |
|  | REACH: |  | Eye Dam. 1, H318 |  |
|  | Indeksnr.: |  | STOT SE 3, H335 |  |
| kaliumhydroxid | CAS nr: 1310-58-3 | 1-3% | Acute Tox. 4, H302 |  |

Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt

EF nr.: 215-181-3

REACH: 01-2119487136-33-xxxx

Indeksnr.: 019-002-00-8

CAS nr: 164462-16-2

EF nr.: 605-362-9 REACH:

Indeksnr.:

1-3%

Skin Corr. 1A, H314

1,2,3-Benzotriazol	CAS nr: 95-14-7 EF nr.: 202-394-1

REACH: 01-2119979079-20-XXXX

Indeksnr.:

1-3%	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

Andre oplysninger

[1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.

[3] Ifølge REACH, bilag XVII, er stoffet underlagt restriktioner.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

  - Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Det er vigtigt at skylle længe – mindst 30 minutter. Det kan være nødvendigt at skylle i flere timer. Brug en behagelig vandtemperatur (20-30 °C). Kontakt Giftinformation/læge/hospital for yderligere rådgivning om opfølgning og behandling.

Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: Søg læge.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 30 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp og fortsæt skylningen under transporten derhen.

Indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.

Forbrænding Ikke relevant.

  - Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

  - Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig VED eksponering eller mistanke om eksponering:

Søg omgående lægehjælp.

Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

  - Slukningsmidler

Ikke relevant.

  - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er:

Nitrogenoxider (NOₓ) Carbonoxider (CO / CO2) Nogle metaloxider

  - Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

  - Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå direkte kontakt med spildt stof.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder. Forurenede arealer kan være glatte.

  - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Hold uautoriserede personer væk fra spildet

  - Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald.

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

  - Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

  - Forholdsregler for sikker håndtering Undgå direkte kontakt med produktet.

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

  - Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Lagertemperatur Ingen særlige krav.

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

  - Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

  - Kontrolparametre

2-(2-butoxyethoxy)ethanol Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 68

Grænseværdi (8 timer) (ppm): 10 Anmærkninger:

E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

kaliumhydroxid

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 2 Anmærkninger:

L = Grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

Bekendtgørelse nr. 202 om grænseværdier for stoffer og materialer af 21/02/2023.

DNEL

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| --- | --- | --- |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 19 mg/m3 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 20 mg/kg uge/dag |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 14 ppm |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 10 ppm |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 10 ppm |
| kaliumhydroxid |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 1 mg/m3 |
| Natriummetasilicat pentahydrat |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 1,49 mg/kg |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 6,22 mg/m3 |
| PNEC |  |  |

1,2,3-Benzotriazol

| 1,2,3-Benzotriazol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 0,0194 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 0,0375 mg/kg tør vægt |
| Havvand |  | 0,0194 mg/l |
| Havvandssediment |  | 0,00375 mg/kg tør vægt |
| Jord |  | 0,03 mg/kg tør vægt |
| Periodisk udslip |  | 0,158 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 39,4 mg/l |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 1 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 4 mg/l |
| Havvand |  | 0,1 mg/l |
| Havvandssediment |  | 0,4 mg/l |
| Jord |  | 0,4 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 200 mg/l |
| Natriummetasilicat pentahydrat |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 7,5 mg/l |
| Havvand |  | 1 mg/l |
| Periodisk udslip |  | 7,5 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 1000 mg/l |

  - Eksponeringskontrol

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, maj 2001.

Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgrænse

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

Tekniske tiltag

Udvikling af dampe skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug eventuelt punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyl og nødbruser.

Sørg for, at øjenskyllestation og sikkerhedsbruser er placeret inden for rækkevidde. Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Generelt

Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

Luftvejene

| Type | Klasse | Farve | Standarder |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingen særlige ved normal tilsigtet brug. |  |  |  |
| Hud og krop |  |  |  |
| Type | Type/Kategori |  | Standarder |
| Særligt arbejdstøj bør anvendes. | - |  | - |

Hænder

| Materiale | Handsketykkelse (mm) | Gennembrudstid (min.) | Standarder |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrilgummi | - | - | EN374-2 |

Øjne

Beskyttelsesbriller med EN166 sideskjold

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Type	Standarder

  - Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form

Flydende

Farve

Gullig

Lugt / Lugttærskel (ppm) Karakteristisk

pH

12,8+/_1

Massefylde (g/cm³) 1,25 (20 °C)

Kinematisk viskositet

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Partikelegenskaber

Finder ikke anvendelse på væsker.

Tilstandsændring og dampe Smeltepunkt/frysepunkt (°C)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Blødgøringspunkt/-interval (voks og pasta) (°C) Finder ikke anvendelse på væsker.

Kogepunkt (°C)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Damptryk

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Relativ dampmassefylde

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Nedbrydningstemperatur (°C)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Data for brand- og eksplosionsfare Flammepunkt (°C)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Antændelighed (°C)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Selvantændelsestemperatur (°C)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Opløselighed Opløselighed i vand

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

n-octanol/vand koefficient (LogKow)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

Opløselighed i fedt (g/L)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

  - Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske parametre Ingen data tilgængelige.

Oxiderende egenskaber

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

  - Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

  - Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

  - Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte.

  - Forhold, der skal undgås Ingen kendte.

  - Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

  - Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan producere ætsende dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

  - Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 Akut toksicitet

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	>2000 mg/kg ·

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	1152 mg/kg ·

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Indånding

Test:	LC50

Resultat:	2,06 mg/m3 ·

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	5000 mg/kg ·

Produkt/Substans	kaliumhydroxid

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	333 mg/kg ·

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	>4000 mg/kg ·

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	>4000 mg/kg ·

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Indånding

Test:	LC50

Resultat:	5 mg/l ·

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	560 mg/kg ·

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol

Art:	Kanin

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	>2000 mg/kg ·

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	NOAEL

Resultat:	605 mg/kg bw/dag

Produkt/Substans	Quartenary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	>300-2000 mg/kg ·

Hudætsning/-irritation

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Forsøgsmetode:	OECD 404

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Skadelige virkninger observeret (Ætsende)

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Forsøgsmetode:	OECD 404

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Ingen skadelige virkninger observeret (Ikke irriterende)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Forsøgsmetode:	OECD 406

Resultat:	Ingen skadelige virkninger observeret (ikke sensibiliserende)

Kimcellemutagenicitet

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Forsøgsmetode:	OECD 471

Konklusion:	Ingen skadelige virkninger observeret

Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Test:	OECD 421

Resultat:	No adverse effects (fertility)

Konklusion:	Ingen skadelige virkninger observeret

Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

  - Oplysninger om andre farer Langtidsvirkninger

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

Andre oplysninger Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

  - Toksicitet

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Art:	Fisk

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	LC50

Resultat:	>100 mg/l ·

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Art:	Alger

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	EC50

Resultat:	>100 mg/l ·

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	210 mg/l ·

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Art:	Dafnier

Varighed:	96 timer

Test:	EC50

Resultat:	1700 mg/l ·

Produkt/Substans	Natriummetasilicat pentahydrat Art:	Alger

Varighed:	72 timer

Test:	EC50

Resultat:	207 mg/l ·

Produkt/Substans	kaliumhydroxid

Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	80 mg/l ·

Produkt/Substans	kaliumhydroxid

Art:	Fisk

Varighed:	24 timer

Test:	LC50

Resultat:	165 mg/l ·

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	>200 mg/l ·

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	>200 mg/l ·

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Art:	Fisk

Varighed:	28 dage

Test:	NOEC

Resultat:	>200 mg/l ·

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol

Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	25 mg/l ·

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol

Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	231 mg/l ·

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol

Art:	Alger

Varighed:	72 timer

Resultat:	231 mg/l ·

Produkt/Substans	Quartenary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	10-100 mg/l ·

Produkt/Substans	Quartenary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	1-10 mg/l ·

Produkt/Substans	Quartenary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride Art:	Alger

Varighed:	72 timer

Test:	EC50

Resultat:	1-10 mg/l ·

  - Persistens og nedbrydelighed Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Let nedbrydeligt:	Ja

Forsøgsmetode:	OECD 301 D

Resultat:	76%

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Let nedbrydeligt:	Ja

Forsøgsmetode:	OECD 301 A

Resultat:	90-100

Produkt/Substans	Quartenary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride Let nedbrydeligt:	Ja

Forsøgsmetode:	OECD 301 D

Resultat:	>60% BOD, 28 dage

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

  - Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Potentiel bioakkumulerbar: Nej

LogKow:	0.5600

BCF:	Ingen data tilgængelige.

Produkt/Substans	Alanine, N,N-(bis)carboxymet trisodium salt Potentiel bioakkumulerbar: Nej

LogKow:	-4.0000

BCF:	Ingen data tilgængelige.

Produkt/Substans	1,2,3-Benzotriazol Potentiel bioakkumulerbar: Ingen data tilgængelige. LogKow:	1.3400

BCF:	Ingen data tilgængelige.

  - Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

  - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT-og/eller vPvB-stof.

  - Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

  - Andre negative virkninger

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

  - Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. (*) HP 8 - Ætsende

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald. EAK-kode

20 01 29*	Detergenter indeholdende farlige stoffer

Særlig mærkning Ikke relevant.

Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|  | 14.1 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Andre oplysninger: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN UN-forsendelsesbetegnelse | Transportfareklasse(r) | PG* | Env** |  |
| ADR | 1719 ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. | Transportfareklasse: 8 | II | Nej | Begrænsede mængder: |
|  | (kaliumhydroxid) (kaliumhydroxid) | Faresedler: 8 |  |  | 1 L |
|  |  | Klassifikationskode: C5 |  |  | Tunnelrestriktionskode: |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | (E) |
|  |  |  |  |  | Se i øvrigt yderligere |
|  |  |  |  |  | information nedenfor. |
| IMDG | 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. | Transportfareklasse: 8 | II | Nej | Begrænsede mængder: |
|  | (potassium hydroxide) (potassium | Faresedler: 8 |  |  | 1 L |
|  | hydroxide caustic potash) | Klassifikationskode: C5 |  |  | EmS: F-A S-B |
|  |  |  |  |  | Se i øvrigt yderligere |
|  |  |  |  |  | information nedenfor. |
| IATA | 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. | Transportfareklasse: 8 | II | Nej | Se i øvrigt yderligere |
|  | (potassium hydroxide) (potassium | Faresedler: 8 |  |  | information nedenfor. |
|  | hydroxide caustic potash) | Klassifikationskode: C5 |  |  |  |

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

Anden information

ADR / Se Tabel A, sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. Se Skriftlige Anvisninger, sektion 5.4.3, med henblik på minimering af skader i forbindelse med uheld eller ulykker under transport.

IMDG / Se sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. IATA / Se Tabel 4.2, for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

  - Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Anvendelsesbegrænsninger

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af

30. maj 2021 om unges arbejde for evt. undtagelser.

Krav om særlig uddannelse Ingen særlige krav.

SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer Ikke relevant.

REACH, Bilag XVII

Jævnfør REACH bilag XVII (punkt 3), er CIP Metal inhiberet omfattet af restriktioner.

Jævnfør REACH bilag XVII (punkt 55), er 2-(2-butoxyethoxy)ethanol omfattet af restriktioner.

Indholdsmærkning jævnfør detergentforordning (EF) nr. 648/2004

< 5%

- Kationiske overfladeaktive stoffer

- Nonioniske overfladeaktive stoffer

- Konserveringsmiddel (BENZOTRIAZOLE)

Produktregistreringsnummer 795991

Andet

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af

22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

  - Kemikaliesikkerhedsvurdering Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 H290, Kan ætse metaller.

H302, Farlig ved indtagelse.

H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H318, Forårsager alvorlig øjenskade.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation. H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.

Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1

LCS "PW" = Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

PROC 1 = Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering.

PC 35 = Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). ERC 7 = Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer

Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet BCF = Biokoncentrationsfaktor CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport DNEL = Derived-No-Effect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem EWC = Europæisk Affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier IARC = Internationale agentur for kræftforskning

IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering SVHC = Substances of Very High Concern

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Anden information

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.

▼Sikkerhedsdatabladet er valideret af Rakhshinda Shafqat

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da

Maskinvask inhibiteret

Side 14 af 14 www.almego.com