SIKKERHEDSDATABLAD

Sur Skumrens Svane

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

  - Produktidentifikator Handelsnavn

Sur Skumrens Svane

Produkt nr.

1272210, 1272211, 1272212, 1272510, 1273010

Unik formelidentifikator (UFI) 73VU-NMHK-55R4-DSTE

  - Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Afkalkning af Industrimaskiner Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Liste over use descriptorer (REACH)

Anvendelsessektor	Beskrivelse

LCS "PW"	Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

Produktkategori	Beskrivelse

PC 35	Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).

Proceskategori	Beskrivelse

PROC 7	Industriel sprøjtning.

Anvendelser der frarådes Ingen kendte.

  - Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn og adresse

KPS Kemi

Søndergade 42, Frederiks

7470 Karup

Tlf +45 2673 5180

kpskemi@post.tele.dk

www.kps-kemi.dk

Kontaktperson Mona Slothuus

E-mail

ms@iduna.dk

Revision

22.01.2025

SDS Version 8.1

Dato for forrige udgave 12.09.2024 (8.0)

  - Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

  - Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Corr. 1B; H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Eye Dam. 1; H318, Forårsager alvorlig øjenskade.

  - Mærkningselementer Farepiktogram

Signalord Fare

Faresætninger

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) Sikkerhedssætning(er)

Generelt

-

Forebyggelse

Indånd ikke damp/tåge. (P260)

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)

▼Reaktion

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. (P303+P361+P353)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. (P310)

Opbevaring

-

▼Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

▼Oplysningspligtige indholdsstoffer methansulfonsyre

phosphorsyre ... % Anden mærkning

UFI: 73VU-NMHK-55R4-DSTE

Indholdsmærkning jævnfør detergent-forordning (EF) nr. 648/2004

< 5%

- Amfotere overfladeaktive stoffer

- Fosfater

- Fosfonater

  - Andre farer

▼Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

  - Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

  - ▼Blandinger

Produkt/Substans	Identifikatorer	% w/w	Klassificering	Bem.

methansulfonsyre	CAS nr: 75-75-2 EF nr.: 200-898-6 REACH:

Indeksnr.: 607-145-00-4

10-15%	Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335

| citronsyre | CAS nr: 77-92-9 EF nr.: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-XXXX Indeksnr.: 607-750-00-3 | 5-10% | Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| phosphorsyre ... % | CAS nr: 7664-38-2 | 3-5% | Met. Corr. 1, H290 | [1] |
|  | EF nr.: 231-633-2 |  | Acute Tox. 4, H302 |  |
|  | REACH: 01-2119485924-24-xxxx |  | Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %) |  |
|  | Indeksnr.: 015-011-00-6 |  | Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %) |  |
|  |  |  | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 25,00 %) |  |
|  |  |  | Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %) |  |
| Cocamidopropyl Betaine | CAS nr: 147170-44-3 | 1-3% | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,01 %) |  |
|  | EF nr.: 604-575-4 |  | Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 4,00 %) |  |
|  | REACH: 01-2119489410-39 |  | Aquatic Chronic 3, H412 |  |
|  | Indeksnr.: |  |  |  |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | CAS nr: 112-34-5 | 1-3% | Eye Irrit. 2, H319 | [1], [3] |
|  | EF nr.: 203-961-6 |  |  |  |
|  | REACH: 01-2119475104-44-xxxx |  |  |  |
|  | Indeksnr.: 603-096-00-8 |  |  |  |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

Andre oplysninger

[1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.

[3] Ifølge REACH, bilag XVII, er stoffet underlagt restriktioner.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

  - Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Det er vigtigt at skylle længe – mindst 30 minutter. Det kan være nødvendigt at skylle i flere timer. Brug en behagelig vandtemperatur (20-30 °C). Kontakt Giftinformation/læge/hospital for yderligere rådgivning om opfølgning og behandling.

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 30 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp og fortsæt skylningen under transporten derhen.

Indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.

Forbrænding Ikke relevant.

  - Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

  - Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig VED eksponering eller mistanke om eksponering:

Søg omgående lægehjælp.

Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

  - Slukningsmidler Ikke relevant.

  - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er:

Svovloxider Carbonoxider (CO / CO2)

  - Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

  - Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå direkte kontakt med spildt stof.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder. Forurenede arealer kan være glatte.

  - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Hold uautoriserede personer væk fra spildet

  - ▼Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald.

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

  - Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

  - Forholdsregler for sikker håndtering Undgå direkte kontakt med produktet.

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

  - Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Opbevaringsbetingelser

> 0°C

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

  - Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

  - ▼Kontrolparametre phosphorsyre ... %

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 1

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 2 Anmærkninger:

E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 68

Grænseværdi (8 timer) (ppm): 10 Anmærkninger:

E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

Bekendtgørelse nr. 1619 om grænseværdier for stoffer og materialer af 19/12/2024.

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 20 mg/kg uge/dag |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 14 ppm |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 10 ppm |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 10 ppm |
| Cocamidopropyl Betaine |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 12,5 mg/kg |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 44 mg/m3 |
| methansulfonsyre |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 19,44 mg/kg |
| På lang sigt – lokale virkninger | Indånding | 0,7 mg/m3 |
| phosphorsyre ... % |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 2,92 mg/m3 |
| NEC 2-(2-butoxyethoxy)ethanol |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 1 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 4 mg/l |
| Havvand |  | 0,1 mg/l |
| Havvandssediment |  | 0,4 mg/l |
| Jord |  | 0,4 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 200 mg/l |
| citronsyre |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 0,44 |

▼DNEL

P

| Havvand |  | 0,044 |
| --- | --- | --- |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | >1000 |
| Cocamidopropyl Betaine |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand | Kontinuerligt | 0,0135 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 1mg/kg tør vægt |
| Havvand |  | 0,00135 mg/l |
| Havvandssediment |  | 0,1 mg/kg |
| Jord |  | 0,8 mg/kg |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 3000 mg/l |
| methansulfonsyre |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 0,012 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 0,0251 mg/kg |
| Havvand |  | 0,0012 mg/l |
| Jord |  | 0,00183 mg/kg |
| Periodisk udslip |  | 0,12 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 100 mg/l |

  - ▼Eksponeringskontrol

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, maj 2001.

Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

▼Eksponeringsgrænse

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

▼Tekniske tiltag

Udvikling af dampe skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug eventuelt punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyl og nødbruser.

Sørg for, at øjenskyllestation og sikkerhedsbruser er placeret inden for rækkevidde. Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Generelt

Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

Luftvejene

| Type | Klasse | Farve | Standarder |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingen særlige ved normal tilsigtet brug. |  |  |  |
| Hud og krop |  |  |  |
| Type | Type/Kategori |  | Standarder |
| Særligt arbejdstøj bør anvendes. | - |  | - |

Hænder

Nitrilgummi

0.4

> 480

EN374-2, EN374-3, EN388

Materiale	Handsketykkelse (mm)	Gennembrudstid (min.)	Standarder

Øjne

Beskyttelsesbriller med EN166 sideskjold

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Type	Standarder

  - Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form

Flydende

Farve

Farveløs

Lugt / Lugttærskel (ppm) Karakteristisk

pH

0,9 +/-1

pH i opløsning 2 (2%)

Massefylde (g/cm³) 1,16 (20 °C)

Kinematisk viskositet

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Partikelegenskaber

Finder ikke anvendelse på væsker.

Tilstandsændring og dampe Smeltepunkt/frysepunkt (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Blødgøringspunkt/-interval (°C) Finder ikke anvendelse på væsker.

Kogepunkt (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Damptryk

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Relativ dampmassefylde

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Nedbrydningstemperatur (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Data for brand- og eksplosionsfare Flammepunkt (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Antændelighed (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Selvantændelsestemperatur (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Opløselighed Opløselighed i vand

Fuldt opløseligt

n-octanol/vand koefficient (LogKow)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Opløselighed i fedt (g/L)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

  - Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske parametre Ingen data tilgængelige.

Oxiderende egenskaber

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

  - Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

  - Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

  - Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte.

  - Forhold, der skal undgås Ingen kendte.

  - Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

  - Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan producere ætsende dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

  - Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

▼Akut toksicitet

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Resultat:	649 mg/kg ·

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Art:	Kanin

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	1000-2000 mg/kg

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	NOAEL

Resultat:	>= 1200 mg/kg ·

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	NOAEL

Resultat:	>=1200 mg/kg ·

Produkt/Substans	citronsyre

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	6730 mg/kg ·

Produkt/Substans	citronsyre

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	>2000 mg/kg ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	2600 mg/kg ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Indånding

Test:	LC50

Resultat:	1,69 mg/l ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Kanin

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	2,740 mg/kg ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	>8100 mg/kg ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Eksponeringsvej:	Oral

Test:	NOAEL

Resultat:	100 mg/kg ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	2000 mg/kg ·

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	>2000 mg/kg ·

▼Hudætsning/-irritation

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Forsøgsmetode:	OECD 404

Art:	Kanin

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Skadelige virkninger observeret (Ætsende)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Forsøgsmetode:	OECD 405

Art:	Kanin

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Skadelige virkninger observeret (Ætsende)

Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Forsøgsmetode:	OECD 406

Art:	Marsvin

Beskrivelse:	No skin sensitising effects observed

Resultat:	Ingen skadelige virkninger observeret (ikke sensibiliserende)

Kimcellemutagenicitet

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Beskrivelse:	Negative

Konklusion:	Ingen skadelige virkninger observeret

Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

▼Reproduktionstoksicitet

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Rotte

Resultat:	≥ 500 mg/kg

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Test:	OECD 414

Resultat:	100 mg/kg

Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

  - Oplysninger om andre farer Langtidsvirkninger

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

Andre oplysninger Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

  - ▼Toksicitet

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	10-100 mg/l ·

Produkt/Substans	citronsyre

Art:	Dafnier

Varighed:	72 timer

Test:	EC50

Resultat:	120 mg/l ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	138 mg/l ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	>100 mg/l ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Fisk

Varighed:	72 timer

Test:	NOEC

Resultat:	100 mg/l ·

Produkt/Substans	phosphorsyre ... %

Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	100 mg/l ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	25 mg/l ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Art:	Krebsdyr

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	45mg/l ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Art:	Dafnier

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	NOEC

Resultat:	<1 mg/l ·

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine Art:	Fisk

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	NOEC

Resultat:	<1 mg/l ·

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Art:	Fisk

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	LC50

Resultat:	>100 mg/l ·

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Art:	Alger

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	EC50

Resultat:	>100 mg/l ·

  - Persistens og nedbrydelighed

Produkt/Substans	methansulfonsyre

Resultat:	>70

Konklusion:	Let bionedbrydeligt

Test:	OECD 301 A

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol Resultat:	76%

Konklusion:	Let bionedbrydeligt

Test:	OECD 301 D

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

  - Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/Substans	citronsyre

LogKow:	-1.7200

Konklusion:	-

Produkt/Substans	Cocamidopropyl Betaine LogKow:		4.2310

Konklusion:	-

Produkt/Substans	2-(2-butoxyethoxy)ethanol LogKow:	0.5600

Konklusion:	Intet potentiale for bioakkumulering

  - Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

  - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

  - Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

  - Andre negative virkninger Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

  - Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. (*) HP 8 - Ætsende

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald. EAK-kode

20 01 14*	Syrer

Særlig mærkning Ikke relevant.

Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Andre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN | UN-forsendelsesbetegnelse | Transportfareklasse(r) | PG* | Env** | oplysninge |
|  |  |  |  |  |  | r: |
| ADR | UN3264 | ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, | Transportfareklasse: 8 | III | Nej | Begrænsed |
|  |  | N.O.S. (phosphorsyre ... %, | Faresedler: 8 |  |  | e mængder: |
|  |  | methansulfonsyre) | Klassifikationskode: C1 |  |  | 5 L |
|  |  |  |  |  |  | Tunnelrestri |
|  |  |  |  |  |  | ktionskode: |
|  |  |  |  |  |  | (E) |
|  |  |  |  |  |  | Se i øvrigt |
|  |  |  |  |  |  | yderligere |
|  |  |  |  |  |  | information |
|  |  |  |  |  |  | nedenfor. |
| IMDG | UN3264 | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, | Transportfareklasse: 8 | III | Nej | Begrænsed |
|  |  | INORGANIC, N.O.S. (phosphoric acid | Faresedler: 8 |  |  | e mængder: |
|  |  | ... %, orthophosphoric acid ... %, | Klassifikationskode: C1 |  |  | 5 L |
|  |  | methane sulfonic acid) |  |  |  | EmS: F-A S- |
|  |  |  |  |  |  | B |
|  |  |  |  |  |  | Se i øvrigt |
|  |  |  |  |  |  | yderligere |
|  |  |  |  |  |  | information |
|  |  |  |  |  |  | nedenfor. |

| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Andre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN | UN-forsendelsesbetegnelse | Transportfareklasse(r) | PG* | Env** | oplysninge r: |
| IATA UN3264 | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %, methane sulfonic acid) | Transportfareklasse: 8 Faresedler: 8 Klassifikationskode: C1 | III | Nej | Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

▼Anden information

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

ADR / Se Tabel A, sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. Se Skriftlige Anvisninger, sektion 5.4.3, med henblik på minimering af skader i forbindelse med uheld eller ulykker under transport.

IMDG / Se sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. IATA / Se Tabel 4.2, for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

  - Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Anvendelsesbegrænsninger

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af

30. maj 2021 om unges arbejde for evt. undtagelser.

Krav om særlig uddannelse Ingen særlige krav.

SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer Ikke relevant.

REACH, Bilag XVII

Jævnfør punkt 55, er 2-(2-butoxyethoxy)ethanol omfattet af restriktioner.

Indholdsmærkning jævnfør detergentforordning (EF) nr. 648/2004

< 5%

- Amfotere overfladeaktive stoffer

- Fosfater

- Fosfonater

Produktregistreringsnummer 4193744

Andet

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af

22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

  - Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 H290, Kan ætse metaller.

H302, Farlig ved indtagelse.

H312, Farlig ved hudkontakt.

H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H315, Forårsager hudirritation.

H318, Forårsager alvorlig øjenskade. H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.

H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1

LCS "PW" = Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

PROC 7 = Industriel sprøjtning.

PC 35 = Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).

Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet BCF = Biokoncentrationsfaktor CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport DNEL = Derived-No-Effect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem EWC = Europæisk Affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier GWP = Potentiale for global opvarmning

IARC = Internationale agentur for kræftforskning IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering SVHC = Substances of Very High Concern

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Anden information

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af ms

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da