SIKKERHEDSDATABLAD

Top til Tå Luksus Cremesæbe

PUNKT 1: Identiﬁkation af stoﬀet/blandingen og af selskabet/virksomheden

  - Produktidentiﬁkator Handelsnavn

Top til Tå Luksus Cremesæbe

  - Relevante identiﬁcerede anvendelser for stoﬀet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identiﬁcerede anvendelser for stoﬀet eller blandingen

Mild ﬂydende cremesæbe

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Anvendelser der frarådes Ingen kendte.

  - Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn og adresse

KPS Kemi

Søndergade 42, Frederiks

7470 Karup

Tlf +45 2673 5180

kpskemi@post.tele.dk

www.kps-kemi.dk

Kontaktperson

Mona Slothuus

E-mail

ms@iduna.dk Revision

08.10.2025

SDS Version 3.0

Dato for forrige udgave 08.10.2025 (3.0)

  - Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentiﬁkation

  - Klassiﬁcering af stoﬀet eller blandingen

Ikke klassiﬁceret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

  - Mærkningselementer Farepiktogram

Ikke relevant.

Signalord

Ikke relevant. Faresætninger

Ikke relevant.

Sikkerhedssætning(er) Generelt

Ikke relevant. Forebyggelse

Ikke relevant.

Reaktion

Ikke relevant. Opbevaring

Ikke relevant.

Bortskaﬀelse Ikke relevant.

Oplysningspligtige indholdsstoﬀer

Indeholder ingen oplysningspligtige stoﬀer Anden mærkning

  - Andre farer

Andet

Kosmetiske produkter er undtaget CLP klassiﬁceringen, men skal overholde kosmetikforordningen. Blandingen/produktet indeholder ingen stoﬀer, som opfylder kriterierne for at skulle klassiﬁceres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

Produktet indeholder ingen stoﬀer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med

kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoﬀer

  - Stoﬀer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

  - Blandinger

| Produkt/Substans | Identiﬁkatorer | % w/w | Klassiﬁcering | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amides,C8-18,and,C18- | CAS nr: 68155-07-7 | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 |  |
| unsatd,N,N-bis,hydroxyethyl | EF nr.: 268-935-9 |  | Eye Dam. 1, H318 |  |
|  | REACH: 01-2119490100-53 |  | Aquatic Chronic 2, H411 |  |
|  | Indeksnr.: |  |  |  |
| Alcohols,C12- | CAS nr: 68891-38-3 | 5-10% | Skin Irrit. 2, H315 |  |
| 14,even,numbered,ethoxylat | EF nr.: 500-234-8 |  | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) |  |
| ed,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,s | REACH: 01-2119488639-16-XXXX |  | Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) |  |
| alts | Indeksnr.: |  | Aquatic Chronic 3, H412 |  |
| 2-phenoxyethanol | CAS nr: 122-99-6 | 1-3% | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1394,00 |  |
|  | EF nr.: 204-589-7 |  | mg/kg) |  |
|  | REACH: 01-2119488943-21-0000 |  | Eye Dam. 1, H318 |  |
|  | Indeksnr.: 603-098-00-9 |  | STOT SE 3, H335 |  |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne ﬁndes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

Andre oplysninger

-

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

  - Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge og fortsæt skylningen under transporten derhen.

Indtagelse

Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke personen noget at drikke.

Ved ildebeﬁndende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.

Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Forbrænding Ikke relevant.

  - Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen kendte.

  - Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandles symptomatisk.

Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

  - Slukningsmidler Ikke relevant.

  - Særlige farer i forbindelse med stoﬀet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er:

Halogenerede forbindelser Carbonoxider (CO / CO2) Nogle metaloxider

  - Anvisninger for brandmandskab Ingen særlige krav.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

  - Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Forurenede arealer kan være glatte.

  - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i vandløb, aﬂøb eller kloakker. Hold uautoriserede personer væk fra spildet

  - Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaﬀes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

  - Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaﬀelse" om håndtering af aﬀald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

  - Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

  - Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Opbevaringsbetingelser

> 0°C

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

  - Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

  - Kontrolparametre

Ingen indgående stoﬀer er listet på den danske grænseværdiliste.

| 2-phenoxyethanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 20,83 mg/kg bw/day |
| På lang sigt – lokale virkninger | Indånding | 8,07 mg/m3 |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 8,07 mg/m3 |
| Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 2750 mg/kg bw/day |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 175 mg/m3 |
| Amides,C8-18,and,C18-unsatd,N,N-bis,hydroxyethyl |  |  |
| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Dermal | 0,09 mg/m2 |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 4,16 mg/kg |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 73,4 mg/m3 |
| EC 2-phenoxyethanol |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 0,943 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 7,2366 mg/kg |
| Havvand |  | 0,0943 mg/l |
| Havvandssediment |  | 0,72367 mg/kg |
| Jord |  | 1,26 mg/kg |
| Periodisk udslip |  | 3,44 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 24,8 mg/l |

DNEL

PN

Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| --- | --- | --- |
| Ferskvand |  | 0,24 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 0,917 mg/kg |
| Havvand |  | 0,024 mg/l |
| Havvandssediment |  | 0,092 mg/kg |
| Jord |  | 7,5 mg/kg |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 10 g/l |
| Amides,C8-18,and,C18-unsatd,N,N-bis,hydroxyethyl |  |  |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
| Ferskvand |  | 0,196 mg/l |
| Ferskvandssediment |  | 0,0118 mg/kg |
| Havvand |  | 0,0195 mg/l |
| Jord |  | 0,0348 mg/kg |
| Periodisk udslip |  | 0,024 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |  | 830 mg/l |

  - Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødig eksponering. Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgrænse

Der foreﬁndes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoﬀer i produktet.

Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen særlige krav.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Generelt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

Luftvejene

| Type |  |  | Klasse | Farve | Standarder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingen særlige krav |  |  |  |  |  |
| Hud og krop |  |  |  |  |  |
| Type |  |  | Type/Kategori |  | Standarder |
| Ingen særlige krav. |  |  | - |  | - |
| Hænder |  |  |  |  |  |
| Materiale | Handsketykkelse (mm) |  | Gennembrudstid (min.) Standarder |  |
| Ingen særlige krav | - |  | - - |  |

Øjne

Type	Standarder

Ingen særlige krav	-

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

  - Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form

Flydende

Farve

Hvid

Lugt / Lugttærskel (ppm) Behagelig

pH

6,5 +/- 1

Massefylde (g/cm³) 1,02 (20 °C)

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige.

Partikelegenskaber

Finder ikke anvendelse på væsker.

Tilstandsændring og dampe Smeltepunkt/frysepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige.

Blødgøringspunkt/-interval (°C) Finder ikke anvendelse på væsker.

Kogepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige.

Damptryk

Ingen data tilgængelige.

Relativ dampmassefylde Ingen data tilgængelige.

Nedbrydningstemperatur (°C) Ingen data tilgængelige.

Data for brand- og eksplosionsfare Flammepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige.

Antændelighed (°C)

Ingen data tilgængelige.

Selvantændelsestemperatur (°C) Ingen data tilgængelige.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v) Ingen data tilgængelige.

Opløselighed Opløselighed i vand

Fuldt opløseligt

n-octanol/vand koeﬃcient (LogKow) Ingen data tilgængelige.

Opløselighed i fedt (g/L) Ingen data tilgængelige.

  - Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske parametre Ingen data tilgængelige.

Oxiderende egenskaber Ingen data tilgængelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

  - Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

  - Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

  - Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte.

  - Forhold, der skal undgås Ingen kendte.

  - Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

  - Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

  - Oplysninger om fareklasser som deﬁneret i forordning (EF) nr. 1272/2008 Akut toksicitet

Produkt/Substans	Amides,C8-18,and,C18-unsatd,N,N-bis,hydroxyethyl Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LC50

Resultat:	>5000 mg/kg ·

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	>5000 mg/kg

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	>5000 mg/kg bw

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Oral

Test:	LD50

Resultat:	2740 mg/kg ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Kanin

Eksponeringsvej:	Dermal

Test:	LD50

Resultat:	5000 mg/kg ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Rotte

Eksponeringsvej:	Indånding

Test:	LC50

Resultat:	>1 mg/l ·

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Forsøgsmetode:	OECD 404

Art:	Kanin

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Skadelige virkninger observeret (Irriterende)

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Forsøgsmetode:	OECD 404

Art:	Kanin

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Skadelige virkninger observeret (Irriterende)

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Forsøgsmetode:	OECD 405

Art:	Kanin

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Resultat:	Skadelige virkninger observeret (Forårsager alvorlig øjenskade)

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Forsøgsmetode:	OECD 406

Art:	Marsvin

Resultat:	Ingen skadelige virkninger observeret (ikke sensibiliserende)

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

  - Oplysninger om andre farer Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoﬀer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

Andre oplysninger Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

  - Toksicitet

Produkt/Substans	Amides,C8-18,and,C18-unsatd,N,N-bis,hydroxyethyl Art:	Fisk

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	LC50

Resultat:	1-10 mg/l ·

Produkt/Substans	Amides,C8-18,and,C18-unsatd,N,N-bis,hydroxyethyl Art:	Invertebrater

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	NOEC

Resultat:	0,01-0,1 mg/l ·

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	7,1 mg/l ·

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Art:	Dafnier

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	NOEC

Resultat:	0,1-1 mg/L

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Art:	Fisk

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	NOEC

Resultat:	1-10 mg/L

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	7,4 mg/l ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	344 mg/l ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Dafnier

Varighed:	48 timer

Test:	EC50

Resultat:	>500 mg/l ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Fisk

Varighed:	96 timer

Test:	LC50

Resultat:	344 mg/l ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Alger

Varighed:	72 timer

Test:	EC50

Resultat:	>500 mg/l ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Art:	Fisk

Varighed:	Ingen data tilgængelige

Test:	NOEC

Resultat:	23 mg/l ·

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol

Art:	Dafnier

Varighed:	21 dage

Test:	NOEC

Resultat:	9,43 mg/l ·

På grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassiﬁcering ikke for at være opfyldt.

  - Persistens og nedbrydelighed

Produkt/Substans	Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,lt,2,5,EO,sulfates,sodium,salts Resultat:	80 %

Konklusion:	Let bionedbrydeligt

Test:	OECD 301 D

Produkt/Substans	2-phenoxyethanol Resultat:		90

Konklusion:	Let bionedbrydeligt

Test:	OECD 301 A

  - Bioakkumuleringspotentiale Produkt/Substans	2-phenoxyethanol LogKow:		1.1300

Konklusion:	Intet potentiale for bioakkumulering

  - Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

  - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoﬀer, som opfylder kriterierne for at skulle klassiﬁceres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

  - Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoﬀer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

  - Andre negative virkninger

Produktet indeholder økotoxiske stoﬀer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer. Produktet indeholder stoﬀer, som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13: Bortskaﬀelse

  - Metoder til aﬀaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt aﬀald.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om aﬀald.

EAK-kode

20 01 30	Detergenter, bortset fra aﬀald henhørende under 20 01 29

Særlig mærkning Ikke relevant.

Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaﬀes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|  | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5. | Andre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN | UN-forsendelsesbetegnelse | Transportfareklasse(r) | PG* | Env** | oplysninger: |
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

Anden information

Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

  - Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoﬀet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Anvendelsesbegrænsninger

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Krav om særlig uddannelse Ingen særlige krav.

SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoﬀer Ikke relevant.

Indholdsmærkning jævnfør Forordning 1223/2009 om kosmetiske produkter "Ingredients"

AQUA/WATER (OPLØSNINGSMIDLER), COCAMIDE DEA (EMULGATORER), SODIUM LAURETH SULFATE (TENSIDER), SEA SALT/SODIUM CHLORIDE (VISKOSITETSSTABILISERINGSMIDLER), PHENOXYETHANOL (KONSERVERINGSMIDLER), COCAMIDOPROPYLBETAIN (TENSIDER), GLYCERIN (FUGTIGHEDSGIVERE), CITRIC ACID (pH-REGULATORER), PARFUM

Andet

Ikke relevant.

Kilder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om aﬀald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassiﬁcering, mærkning og emballering af stoﬀer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og

godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

  - Kemikaliesikkerhedsvurdering Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 H302, Farlig ved indtagelse.

H315, Forårsager hudirritation. H318, Forårsager alvorlig øjenskade.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation. H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.

H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)

CLP = Lovgivning om Klassiﬁcering, Mærkning og Emballering af stoﬀer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport DNEL = Derived-No-Eﬀect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoﬀer ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-speciﬁceret faresætning

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem EWC = Europæisk Aﬀaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = Globalt harmoniseret system til klassiﬁcering og mærkning af kemikalier GWP = Potentiale for global opvarmning

IARC = Internationale agentur for kræftforskning IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoeﬃcienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modiﬁceret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PNEC = Predicted-No-Eﬀect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Speciﬁk koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Speciﬁk Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering STOT-SE = Speciﬁk Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering SVHC = Substances of Very High Concern

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende Anden information

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivillig basis, for at viderebringe potentielt relevant information som

angivet i artikel 33 i REACH. Produktet opfylder ikke kriterierne angivet i artikel 31 i REACH.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af ms

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciﬀer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan

ikke bruges som produktspeciﬁkation. Land-sprog: DK-da