KPS Kalk fjerner

- Kalkfjerner stærk

- Stærkt surt

højkoncentreret grundrengøringsmiddel

- Ekstreme kalkaflejringer

- Fjerner okkeraflejringer

- Fjerner saltudsalg fra mursten

FREMSTILLET TIL:

Periodisk afkalkning. Velegnet til rustfjernelse og rengøring af ekstremt tilkalket vådrum, herunder bade- og toiletrum, fliser, armaturer, toiletkummer, vaskerum, rustfrit stål, aluminium, urinaler, brusekabiner, malede flader m.m.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Blandes altid med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, fugtes med vand før behandling med KPS kalk fjerner. Efter endt rengøring afskylles grundigt med vand. KPS kalk fjerner kan påføres med klud, rengøringssvamp eller via skumkanon.

Normaldosering:	5 dl. pr. 10 ltr. vand

Lettere rustlag:	1:5 – 1:10

Kraftige rustlag:	1:3

Korroderet aluminium:	1:4

Cementslør:	1:5

Vær opmærksom på, at KPS kalk fjerner kan beskadige terrazzo, cementfuger, sandsten samt marmor. KPS kalk fjerner  udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

FORDELE:

Kraftig professionel kalk- og rustfjerner, som hurtigt løser vanskelige opgaver. Fx. fjernelse af gamle kalklag, kalkbundet smuds m.m.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder bl.a. oxiderende syre. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer).

LAGERING:

Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato. Beskyttes mod frost.